科目三智能化道路考试

考前须知：

1.考生应携带本人二代身份证和考生技能证明从北门至考试大楼二楼科目三智能化考试候考大厅，刷二代身份证进入候考大厅等候考试，根据LED大屏信息提示和广播播报考生信息后到签到处签到。

2.考试学员在签到处身份核查签到后，从二楼楼梯下进入1楼候考大厅，根据显示屏显示车号按次序等待上车考试。

一.上车准备

操作流程：1.绕车一周，观察车辆外观和周围环境，确认安全。

2.上车后把身份证和技能证交给安全员进行身份核对

注意事项：打开车门前应观察后方交通情况。

评判标准，出现下列情况为不合格：

1. 不绕车一周检查车辆外观及周围环境。

2. 打开车门前不观察后方交通情况。

二.起步

操作流程：1.上车后关闭车门，并调整驾驶座椅、后视镜、检查仪表盘、系好安全带, 检查驻车制动器、挡位。检查仪表，观察内、外后视镜，侧头观察后方交通情况。

2.开始考试后，若发动机未启动，车载语音提示“请启动发动机”;

3.发动机启动，安全员按开始考试后将进行模拟夜间行驶场景灯光使用的考试，考生按照语音指令操作，（题库一共10题，随机抽考5题，如果做错哪题，考试终止，成绩不合格，进行第二次考试机会。第一个项目是请开启前照灯，后面4题在题库中随机抽取。）

科目三模拟夜间灯光考题及操作要求（夜间模拟灯光随机抽考5题）：

语音播报1：夜间通过急弯\坡路\拱桥\人行横道\或没有交通信号灯控制的路口

操作要求: 交替使用远近光灯(变光2次以上)

语音播报2：夜间在道路上发生故障或交通事故妨碍交通又难以移动

操作要求: 将大灯转换为示宽灯+双跳

语音播报3：夜间在窄路\窄桥与非机动车会车

操作要求: 开启近光灯

语音播报4： 夜间在没有路灯照明不良条件下行驶

操作要求: 开启远光灯

语音播报5： 夜间在有路灯\照明良好的道路上行驶

操作要求:开启近光灯

语音播报6：雾天行驶

操作要求: 开启雾灯+双跳灯+大灯

语音播报7：夜间同方向近距离跟车行驶

操作要求: 开启近光灯

语音播报8：与对方会车,距对方来车将近150米

操作要求: 开启近光灯

语音播报9：夜间超越前方车辆

操作要求: 交替使用远近光灯二次(注意事项：交替变光时，动作一定要连贯，但不能过快，也不要变一次光等几秒再变一次，每题灯光考试时间只有5秒，超过5秒没有完成的，成绩不合格。)

语音播报10：夜间直行通过路口\左转\右转

操作要求: 开启近光灯

4.起步前应通过后视镜观察左后方交通情况，打开左转向灯，按喇叭，等待3秒后起步。

5.挂一档，慢松离合器到半联动状态时，轻加油门，松驻车制动器平稳起步。

注意事项：1.模拟夜间灯光考试结束后，语音提示请关闭所有灯光，请起步，继续考试。

2.起步过程平稳、无闯动、无后溜，不熄火。

评判标准，出现下列情况为不合格：

1. 车门未完全关闭起步

2. 起步前，未观察内、外后视镜，未侧头观察后方交通情况

3. 启动发动机时，变速器操纵杆未置于空挡（驻车挡）

4. 不松驻车制动器起步，未及时纠正

5. 不按规定使用安全带

出现下列情况扣10分：

1. 不松驻车制动器起步，但能及时纠正

2. 发动机启动后，不及时松开启动开关

出现下列情况扣5分：

1. 道路交通情况复杂时起步不能合理使用喇叭

2. 起步时车辆发生闯动

3. 起步时，加速踏板控制不当，致使发动机转速过高

4. 启动发动机前，不检查调整驾驶座椅、后视镜、检查仪表

三.直线行驶

操作流程：根据道路情况合理控制车速，正确使用挡位，保持直线行驶，方向控制要稳，跟车距离适当，行驶过程中适时观察内、外后视镜，视线不得离开行驶方向超过2s。行驶路段时中途不得停车，车速控制在规定速度内(最好控制在30km/h)。听到“结束直线行驶”后，正常行驶。（该项目行驶距离150米）

注意事项：

1.不要骑压道路边缘实线和长时间骑压道路分界线。

2.直线行驶中方向把握要稳，150米的行驶距离内方向始终要保持直线行驶。

评判标准，出现下列情况为不合格：

1. 方向控制不稳，不能保持车辆直线运行

2. 遇前车制动时不及时采取减速措施

出现下列情况扣10分：

1. 不适时通过内、外后视镜观察后方交通情况

2. 未及时发现路面障碍物或发现路面障碍物未及时采取减速措施

四.左转弯

操作流程：听到“前方路口左转弯”后，打左转向灯，转弯前转向灯至少在3秒以上。考生应按车道导向箭头指示选择合适车道行驶，并按照交通信号灯行驶；通过路口停车线前，应有减速动作或将车速控制在30km/h以下；观察左、右方交通情况，转弯通过路口时，观察前方交通情况左转通过路口，靠路口中心点左侧转弯。

注意事项：在转弯时建议从高速档减至低速档行驶，转弯速度过快会造成学员心理紧张或慌乱出现回方向不及时或转弯熄火，导致成绩不合格。

评判标准，出现下列情况为不合格

1. 不按规定减速或停车瞭望

2. 不观察左、右方交通情况，转弯通过路口时，未观察侧前方交通情况

3. 遇有路口交通阻塞时进入路口，将车辆停在路口内等候

出现下列情况扣10分

1. 左转通过路口时，未靠路口中心点左侧转弯

五.通过学校区域

操作流程：听到“前方通过学校后”，减速至30km/h以下，观察道路情况，文明礼让，确保安全通过，遇有学生横过马路时应停车让行。

评判标准，出现下列情况为不合格

1. 不按规定减速慢行

2. 不观察左、右方交通情况

3. 未停车礼让行人

六.右转弯

操作流程：听到“前方路口右转弯”后，打右转向灯，观察右后视镜，转弯前转向灯至少在3秒以上。考生应按车道导向箭头指示选择合适车道行驶，并按照交通信号灯行驶；通过路口停车线前，应有减速动作或将车速控制在30km/h以下；观察左、右方交通情况，转弯通过路口时，观察右侧交通情况。

注意事项：在转弯时建议从高速档减至低速档行驶，转弯速度过快会造成学员心理紧张或慌乱出现回方向不及时或转弯熄火，导致成绩不合格。

评判标准，出现下列情况为不合格

1. 不按规定减速或停车瞭望

2. 不观察左、右方交通情况，转弯通过路口时，未观察侧前方交通情况

3. 遇有路口交通阻塞时进入路口，将车辆停在路口内等候

出现下列情况扣10分

1. 左转通过路口时，未靠路口中心点左侧转弯

七.加减档位操作

操作流程：进入加减档项目，根据路况和车速，合理加减挡，换挡及时、平顺。一般车速不要过快，3档和4档交替变换。

注意事项：1.车速一定要和档位匹配，以3档的速度平稳行驶，当听到语音播报加减挡位操作后，轻加油门，达到4档速度后换至4档，开出10米左右，然后轻踩刹车，减速后档位回到3档。                                                                          2.离合器和油门踏板不可同时使用。

评判标准，出现下列情况为不合格

1.未按指令平稳加、减挡

出现下列情况扣10分

1. 车辆运行速度和挡位不匹配

八.会车

操作流程：听到会车语音后，正确判断会车地点，会车有危险时，控制车速，提前避让。在没有中心隔离设施或者中心线的道路上会车时，减速靠右行驶，车速控制在30km/h以下，并与其他车辆、行人、非机动车保持安全距离，听到“结束会车”后正常行驶。

注意事项：夜间考试时，此项目灯光必须是近光灯

评判标准，出现下列情况为不合格

1. 在没有中心隔离设施或者中心线的道路上会车时，不减速靠右行驶，或未与其他车辆、行人、非机动车保持安全距离

2. 会车困难时不让行

3. 横向安全间距判断差，紧急转向避让对方来车

九. 直行通过路口

操作流程：考生应合理观察交通情况，按车道导向箭头指示选择合适车道行驶，并按照交通信号灯行驶；正确使用转向灯，根据不同路口采取正确的操作方法，安全通过路口。

注意事项：

1.通过路口停车线前，应有减速动作或将车速控制在30km/h以下；观察左、右方交通情况，转弯通过路口时，观察侧前方交通情况。

2.遇有路口交通阻塞时应提前减速或停车，严禁车辆在路口停车或等候。

3.在转弯时建议从高速档减至低速档行驶，转弯速度过快会造成学员心理紧张或慌乱出现回方向不及时或转弯熄火，导致成绩不合格。

评判标准，出现下列情况为不合格：

1. 不按规定减速或停车瞭望

2. 不观察左、右方交通情况，转弯通过路口时，未观察侧前方交通情况

3. 遇有路口交通阻塞时进入路口，将车辆停在路口内等候

出现下列情况扣10分：

1. 左转通过路口时，未靠路口中心点左侧转弯

十.通过公共汽车站

操作流程：提前减速，观察公共汽车进、出站动态和乘客上下车动态，着重注意同向公共汽车前方或对向公共汽车后方有无行人横穿道路。如遇行人通过人行横道时，应在人行横道线前停车让行。

注意事项：

通过前应有减速动作或将车速控制在30km/h以下；人行横道线上不得停车。

评判标准，出现下列情况为不合格

1. 不按规定减速慢行

2. 不观察左、右方交通情况

3. 未停车礼让行人

十一.超车

操作流程：超车前，保持与被超越车辆的安全跟车距离。语音提示“超车”后，观察左侧交通情况,开启左转向灯，（夜间行驶时，选择合理时机，鸣喇叭，交替使用远近光灯。）从被超越车辆的左侧超越。超车时，侧头观察被超越车辆的动态，保持横向安全距离。超越后，在不影响被超越车辆正常行驶的情况下，开启右转向灯，逐渐驶回原车道，关闭转向灯。

注意事项：

1.开启转向灯3秒后方可转向。

2.该项目需在听到语音提示后150米内完成。

评判标准，出现下列情况为不合格

- 不按考试员指令驾驶

2．语音提示后未在150米内完成超车

出现下列情况扣10分

1. 停车前不使用或错误使用转向灯

2. 开转向灯少于3s即转向

十二.变更车道

操作流程：变更车道前，正确开启转向灯，通过内、外后视镜观察后方道路交通情况，确认安全后变更车道，变更车道完毕关闭转向灯。变更车道时，判断车辆安全距离，控制行驶速度，不得妨碍其他车辆正常行驶。

注意事项：1.开启转向灯3秒后方可转向。

2.该项目需在听到语音提示后150米内完成。

评判标准，出现下列情况为不合格

1. 变更车道前，未通过内、外后视镜观察后方道路交通情况

2. 变更车道时，判断车辆安全距离不合理，妨碍其他车辆正常行驶

出现下列情况扣10分

1. 开转向灯少于3s即转向

2. 不使用或错误使用转向灯

十三.通过人行横道线

操作流程：通过时应减速，观察两侧交通情况；确认安全后，合理控制车速通过，如遇行人通过人行横道时，应在人行横道线前停车让行。

注意事项：1.通过前应有减速动作或将车速控制在30km/h以下；

2.人行横道线上不得停车。

3.夜间考试时，需使用近光灯通过；

评判标准，出现下列情况为不合格

1. 不按规定减速慢行

2. 不观察左、右方交通情况

3. 未停车礼让行人

十四.靠边停车

操作流程：行驶过程中，当听到车载语音提示“请靠边停车”，考生应进行以下操作，开右转向灯，并通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况，减速，开启转向灯3秒后方可向右转向靠边，平稳停车，拉紧驻车制动器，关闭转向灯。停车后，车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘30cm以内（不能超过30厘米），不得压道路边缘线；停车后在放松行车制动踏板前拉紧驻车制动器；档位置于空档。 在听到“请继续完成考试”语音后，打左转向灯，按喇叭起步，如果停车后语音未播报，考试学员应及时检查考试操作流程是否完成。

注意事项：150米内完成该项目

评判标准，出现下列情况为不合格

1. 考试员发出靠边停车指令后，未能在规定的距离内停车

2. 停车前，不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况

3. 停车后，车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘

4. 停车后，在车内开门前不侧头观察侧后方和左侧交通情况

5. 下车后不关闭车门

出现下列情况扣10分

1.停车后，车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘大于30cm

2.拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板

3.停车后，未拉紧驻车制动器

出现下列情况扣5分

1. 下车前不将发动机熄火

十五.掉头

操作流程：行驶过程中，当听到车载语音提示“前方请选择合适地点掉头”，考生应降低车速，观察交通情况，正确选择掉头地点和时机，发出掉头信号后掉头。掉头时不妨碍其他车辆和行人的正常通行。

注意事项：1. 开转向灯3秒后方可掉头。

2.掉头前开左转向灯，并观察左右交通情况，减速慢行，然后选择掉头时机。

3.掉头时，不得妨碍正常行驶的其他车辆和行人通行。

4.不得在实线禁止掉头的位置掉头。

评判标准，出现下列情况为不合格

1. 不能正确观察交通情况选择掉头时机

2. 掉头地点选择不当

3. 掉头前未发出掉头信号

出现下列情况扣10分

1.掉头时，妨碍正常行驶的其他车辆和行人通行

十六.夜间行驶

操作流程：起步前开启前照灯。行驶中正确使用灯光。无照明、照明不良的道路使用远光灯；照明良好的道路、会车、路口转弯、近距离跟车等情况，使用近光灯。超车、通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时，应当交替使用远近光灯示意。

注意事项：

1. 需正确开启灯光

2. 会车时需要使用近光灯等

评判标准，出现下列情况为不合格

- 1.不能正确开启灯光的；

2.同方向近距离跟车行驶时，使用远光灯的；

- 3.通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时，不交替使用远近光灯示意的；

- 4.会车时不按规定使用近光灯的；

- 5.通过路口时使用远光灯的；

- 6.超车时未交替使用远近光灯提醒被超越车辆的；

- 7.在有路灯、照明良好的道路上行驶时，使用远光灯的；

- 8.在路边临时停车不关闭前照灯或不开启示廓灯的；

出现下列情况扣5分

1.进入无照明、照明不良的道路行驶时不使用远光灯的。

考试过程中其他注意事项：

1.夜间模拟灯光考试时间不得超过规定时间(5秒)

2.车辆行驶中不得骑轧车道中心实线或者道路边缘实线

3.不得长时间骑轧车道分界线行驶

4.不得连续变更两条或两条以上车道（如果须变更车道，换一个车道打一次转向灯）

5.驾驶汽车双手不得同时离开转向盘

6.上车前请关闭手机

7.1档连续可行驶100米,2档连续可行驶150米（不是累计米数，比如2当开了100米，挂进3档，转弯减速挂回2档还是可以继续行驶150米。）

8.档位车速范围: 1档:0-20;  2档:10-30; 3档:15-40; 4档:25-55; 5档:35-不限速.

9.起步、转向、变更车道、超车、停车前，开转向灯不得少于3s即转向。

10.起步，通过路口，超车，变更车道等一些需要观察车内外交通情况的项目侧头要观察。并注意前方安全，控制车速。

11.做完夜间灯光考试，切记关闭所有灯光，不关灯起步算不合格。在夜考中，先关闭所有灯光，然后车子起步前开启前照灯（大灯）。

12.人行横道线上不得停车。

13.考试过程中车辆熄火后，不要马上点火发车，应该先把档位回到空档后再点火发动车子。

14.靠边停车后，拉手刹，档位置于空档。在听到语音播报“请继续完成考试”后，打转向灯，按喇叭起步。

15.转弯路口是禁止停车的，前方遇有情况学员应及时处理，提前停车在路口前。

16.人行横道禁止停车，前方遇有情况学员应将车停于人行横道外或者变道行驶，

17.在通过路口转弯时，建议保持低速挡转弯通过，车速过快影响安全。

18.前方直线行驶项目，应在进入该项目前做到保持车身正直，方向不可有偏移。

- 19.进行灯光考试时，其中需要双闪的项目动作不宜过快，按照正常的频率进行双闪就行。

- 20.在通过学校区域，通过路口，通过公共汽车站，会车，通过人行横道

21．学员从场内科目三道路驶离至东一门右转弯时，应注意道路边缘实线，切勿骑压道路边缘实线（柏油路与泥路交叉线）。

22．学员在考试过程中驾驶考试车辆应与前车保持一定距离，防止前车突然停车或熄火。

23．夜间考试时，考试学员应注意近光灯和远光灯的正确使用。

考生每次预约，都有2次考试机会，第一次考试不合格当场可以补考一次，补考仍不合格。本次考试结束，合格学员请回中心一楼大厅打印本次考试成绩单并签字领取。

当天完成科目三智能化考试合格的学员，随带科目三安全文明常识考试所需资料到三楼科目三安全文明常识考场参加安全文明常识考试，考试合格后领取机动车驾驶证。

科目三通用评判扣分代码

| 扣分代码 | 扣分项目 | 扣分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不合格情形 |  |  |
| 30101 | 不按规定使用安全带或者戴安全头盔 | 100 |  |
| 30102 | 遮挡、关闭车内音视频监控设备 | 100 |  |
| 30103 | 不按考试员指令驾驶 | 100 |  |
| 30104 | 不能正确使用灯光、雨刮器等车辆常用操纵件 | 100 |  |
| 30105 | 起步时车辆后溜距离大于30cm | 100 |  |
| 30106 | 驾驶汽车双手同时离开转向盘 | 100 |  |
| 30107 | 单手控制转向盘时，不能有效、平稳控制行驶方向 | 100 |  |
| 30108 | 车辆行驶方向控制不准确，方向晃动，车辆偏离正确行驶方向 | 100 |  |
| 30109 | 不能根据交通情况合理选择行驶车道、速度 | 100 |  |
| 30110 | 使用挡位与车速长时间不匹配，造成车辆发动机转速过高或过低 | 100 |  |
| 30111 | 车辆在行驶中低头看挡或连续2次挂挡不进 | 100 |  |
| 30112 | 行驶中空挡滑行 | 100 |  |
| 30113 | 视线离开行驶方向超过2s | 100 |  |
| 30114 | 违反交通安全法律、法规，影响交通安全 | 100 |  |
| 30115 | 不按交通信号灯、标志、标线或者民警指挥信号行驶 | 100 |  |
| 30116 | 不按规定速度行驶 | 100 |  |
| 30117 | 车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线 | 100 |  |
| 30118 | 长时间骑轧车道分界线行驶 | 100 |  |
| 30119 | 争道抢行，妨碍其他车辆正常行驶 | 100 |  |
| 30120 | 行驶中不能保持安全距离和安全车速 | 100 |  |
| 30121 | 连续变更两条或两条以上车道 | 100 |  |
| 30122 | 通过积水路面遇行人、非机动车时，有不减速等不文明驾驶行为 | 100 |  |
| 30123 | 遇行人通过人行横道不停车让行，不主动避让优先通行的车辆、行人、非机动车 | 100 |  |
| 30124 | 将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域 | 100 |  |
| 30125 | 行驶中身体任何部位伸出窗外 | 100 |  |
| 30126 | 制动、加速踏板使用错误 | 100 |  |
| 30127 | 对可能出现危险的情形未采取减速、鸣喇叭等安全措施 | 100 |  |
| 30128 | 因观察、判断或者操作不当出现危险情况 | 100 |  |
| 30132 | 考生未按照预约考试时间参加考试 | 100 |  |
|  | 扣10分情形 |  |  |
| 30201 | 驾驶姿势不正确 | 10 |  |
| 30202 | 起步时车辆后溜，但后溜距离小于30cm | 10 |  |
| 30203 | 操纵转向盘手法不合理 | 10 |  |
| 30204 | 起步或行驶中挂错挡，不能及时纠正 | 10 |  |
| 30205 | 起步、转向、变更车道、超车、停车前不使用或错误使用转向灯 | 10 |  |
| 30206 | 起步、转向、变更车道、超车、停车前，开转向灯少于3s即转向 | 10 |  |
| 30207 | 转弯时，转、回方向过早、过晚，或者转向角度过大、过小 | 10 |  |
| 30208 | 换挡时发生齿轮撞击 | 10 |  |
| 30209 | 遇情况时不会合理使用离合器半联动控制车速 | 10 |  |
| 30210 | 因操作不当造成发动机熄火一次 | 10 |  |
| 30211 | 不能根据交通情况合理使用喇叭 | 10 |  |
| 30212 | 制动不平顺 | 10 |  |
| 30213 | 遇后车发出超车信号，不按规定让行 | 10 |  |